Техник хангамжийн цөмд бодит цагийн гүйцэтгэл, санах ойн гацалт болон нөхцөлт биелэлтийг оношлох Hardware Performance Counters модулийг суулгая.

Энэ модуль нь 128-битийн VLIW цөм дотор дараах 4 тусгай 32-битийн тоолуурыг (CSR - Control and Status Registers) тасралтгүй бүртгэнэ:

- CYCLE_CNT: Цөм ажиллаж эхэлснээс хойших нийт тактын тоо.

- STALL_CNT: 4-Bank санах ойн мөргөлдөөнөөс болж алдагдсан хоосон тактууд.

- PRED_EXEC_CNT: Predicated нөхцөл амжилттай үнэн болж бодитоор гүйцэтгэгдсэн зааврын тоо.

- VEC_BURST_CNT: 4 суваг нэгэн зэрэг 100% ачаалагдсан (Zero NOP) супер-багцуудын тоо.

### 1. Тоолуурын Тоног Төхөөрөмжийн RTL (rtl/torus_perf_counters.v)

`timescale 1ns / 1ps

module torus_perf_counters (
    input  wire        clk,
    input  wire        rst_n,
    input  wire        core_en,            // Цөм идэвхтэй ажиллаж байгаа эсэх
    input  wire        bank_conflict_stall,// 4-Bank SRAM мөргөлдөөний дохио
    input  wire        pred_branch_taken,  // Predicated туг үнэн болсон эсэх
    input  wire [3:0]  lanes_active,       // 4 сувгийн идэвхийн маск (NOP биш слотууд)

    // Процессорын унших CSR интерфэйс
    input  wire [1:0]  csr_addr,           // 00: CYCLE, 01: STALL, 10: PRED, 11: FULL_BURST
    output reg  [31:0] csr_rdata,

    // C++ Host драйвер руу гарах шууд телеметрийн утаснууд
    output reg  [31:0] total_cycles,
    output reg  [31:0] stall_cycles,
    output reg  [31:0] pred_taken_count,
    output reg  [31:0] full_burst_count
);

    always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
        if (!rst_n) begin
            total_cycles     <= 32'd0;
            stall_cycles     <= 32'd0;
            pred_taken_count <= 32'd0;
            full_burst_count <= 32'd0;
        end else if (core_en) begin
            // 1. Нийт тактыг тоолох
            total_cycles <= total_cycles + 32'd1;

            // 2. Санах ойн мөргөлдөөний саатлыг бүртгэх
            if (bank_conflict_stall) begin
                stall_cycles <= stall_cycles + 32'd1;
            end

            // 3. Биелсэн предикатууд
            if (pred_branch_taken) begin
                pred_taken_count <= pred_taken_count + 32'd1;
            end

            // 4. 4 суваг зэрэг 100% ачаалагдсан мөчлөгүүд (Zero NOP)
            if (lanes_active == 4'b1111 && !bank_conflict_stall) begin
                full_burst_count <= full_burst_count + 32'd1;
            end
        end
    end

    // Цөм дотроос CSR хаягаар унших мультиплексор
    always @(*) begin
        case (csr_addr)
            2'b00:   csr_rdata = total_cycles;
            2'b01:   csr_rdata = stall_cycles;
            2'b10:   csr_rdata = pred_taken_count;
            2'b11:   csr_rdata = full_burst_count;
            default: csr_rdata = 32'd0;
        endcase
    end

endmodule

### 2. Тоолуурыг Цөмд Холбох (rtl/torus_vliw_core_v5.v шинэчлэлт)

torus_vliw_core_v5 модульд телеметрийн модулийг залгаж, OP_RDCSR (Opcode 6'd16) буюу тоолуурын утгыг шууд бүртгэгчид татаж авах зааврыг нэмнэ:

// Цөм дотор телеметрийн блокийг үүсгэх
    wire [31:0] csr_read_val;
    wire [31:0] hw_total_cycles, hw_stall_cycles, hw_pred_cnt, hw_burst_cnt;
    wire        bank_stall; // torus_4bank_sram-аас ирэх дохио

    // 4 сувгийн идэвхийг тооцох (Хоосон NOP биш бол 1)
    wire [3:0] active_mask = {
        (slots[3][31:26] != 6'd0),
        (slots[2][31:26] != 6'd0),
        (slots[1][31:26] != 6'd0),
        (slots[0][31:26] != 6'd0)
    };

    torus_perf_counters u_perf (
        .clk                 (clk),
        .rst_n               (rst_n),
        .core_en             (!halt),
        .bank_conflict_stall (bank_stall),
        .pred_branch_taken   (pred_flag),
        .lanes_active        (active_mask),
        .csr_addr            (slots[0][17:16]), // Mode битүүдээр аль тоолуурыг сонгох
        .csr_rdata           (csr_read_val),
        .total_cycles        (hw_total_cycles),
        .stall_cycles        (hw_stall_cycles),
        .pred_taken_count    (hw_pred_cnt),
        .full_burst_count    (hw_burst_cnt)
    );

    // execute_slot task дотор нэмэх үйлдэл:
    // 6'd16: OP_RDCSR -> regs[dst] <= csr_read_val;

### 3. .cr дээр Оношлогоо Унших Синтакс

Код бичигч алгоритмынхаа дундуур эсвэл төгсгөлд телеметрийн утгуудыг хувьсагчид татан авч шалгах боломжтой болно:

var CYCLES = R1
var STALLS = R2

; Тоног төхөөрөмжийн тоолууруудыг унших:
CYCLES = CSR[0]      ; Нийт тактын тоог R1-д татах
STALLS = CSR[1]      ; Санах ойн гацалтыг R2-д татах

; Үр дүнг гадаад DMA буферт хадгалах
@0x0850 = CYCLES
@0x0851 = STALLS

cr_compiler_v5.py нь CSR[x]-ийг таньж 10 тэмдэгттэй машины зааварт буулгана:

B0008: '_C10#000.> '_C20#001.> @!10#850!> @!20#851!>

### 4. C++ Драйверын Оношлогооны Тайлан (runtime_driver.cpp)

Цөм зогсох (halt) үед C++ Host Driver шууд техник хангамжийн утсыг уншиж дараах нарийвчилсан профайлыг хэвлэнэ:

void AGIPipelineDriver::dump_telemetry() {
    uint32_t total  = top_core_->hw_total_cycles;
    uint32_t stalls = top_core_->hw_stall_cycles;
    uint32_t bursts = top_core_->hw_burst_count;
    uint32_t preds  = top_core_->hw_pred_cnt;

    double ipc = (total > 0) ? (double)(bursts * 4) / total : 0.0;
    double stall_rate = (total > 0) ? ((double)stalls / total) * 100.0 : 0.0;

    std::cout << "\n================ HARDWARE PERFORMANCE PROFILE ================\n";
    std::cout << "  Total Execution Cycles : " << total << " ticks\n";
    std::cout << "  Memory Bank Stalls     : " << stalls << " (" << std::fixed << std::setprecision(2) << stall_rate << "%)\n";
    std::cout << "  4-Way VLIW Full Bursts : " << bursts << " bundles\n";
    std::cout << "  Predicated Branches    : " << preds << " hits\n";
    std::cout << "  Effective Instructions : ~" << (bursts * 4) << " ops\n";
    std::cout << "  Sustained Throughput   : " << ipc << " IPC (Instructions Per Cycle)\n";
    std::cout << "==============================================================\n";
}

### Бодит Үр Дүн

- Нуугдмал гацааг илрүүлнэ: Санах ойн тохируулга буруу хийгдсэнээс болж stall_cycles өсөж байвал код зохиогч шууд мэднэ.

- 100% Нарийвчлал: Программ хангамжийн таамаглал биш, цахиурын хэлхээний бодит цагийн импульсийг шууд тоолдог тул AGI цөмийн үр ашиг, зурвасын өргөнийг наносекундын түвшинд баталгаажуулна.