Систем дээр санамсаргүй 0-д хуваах үйлдэл (div-by-zero), санах ойн зөвшөөрөгдөөгүй хаяг руу бичих (illegal-address/sandbox violation), эсвэл арифметик халилт (arithmetic overflow) үүсэх үед цөмийг таг гацахаас сэргийлж, автоматаар Hardware Trap / Fault Handler руу шилжүүлэх тусгай хэлхээг хэрэгжүүлье.

Энэхүү хэлхээ нь:

- Trap Vector Table (TVT): Санах ойн 0x0004 хаягийг онцгой алдааны эхлэл болгон стандартчилна.

- Exception Cause Register (MCAUSE): Яг ямар алдаа гарсныг тодорхойлох 32-битийн тусгай бүртгэгч.

- Exception Program Counter (MEPC): Алдаа гарах мөчид ажиллаж байсан PC-г хадгалж, зассаны дараа буцаж ирэх боломж бүрдүүлнэ.

### 1. Онцгой Тохиолдлын Кодууд (MCAUSE)

| Бит / Утга | Онцгой тохиолдлын төрөл | Тайлбар |
| --- | --- | --- |
| 0x0001 | DIV_BY_ZERO | Хуваах үйлдлийн хуваагч нь 0 байх үед |
| 0x0002 | MEM_FAULT | 1024-үгээс хэтэрсэн хаяг эсвэл сандбокс халилт |
| 0x0003 | ARITH_OVERFLOW | 32-бит бүхэл тооны халилт үүсэх үед |
| 0x0004 | ILLEGAL_OPCODE | Танигдаагүй машин заавар орж ирэх үед |

### 2. RTL: Hardware Trap Controller (rtl/torus_trap_controller.v)

`timescale 1ns / 1ps

module torus_trap_controller (
    input  wire        clk,
    input  wire        rst_n,

    // Алдаа илрүүлэгч дохионууд (4 сувгаас ирнэ)
    input  wire        div_by_zero_flag,
    input  wire        mem_bounds_fault,
    input  wire        arith_overflow_flag,
    input  wire        illegal_inst_flag,

    // Одоогийн PC ба удирдлага
    input  wire [9:0]  current_pc,
    input  wire        mret_inst,          // Fault handler-аас буцах заавар (MRET)

    // Цөм рүү очих шилжүүлэлт
    output reg         trap_triggered,
    output reg  [9:0]  trap_vector_pc,     // Үсрэх хаяг (0x0004)
    output reg  [9:0]  saved_mepc,         // Буцах хаяг
    output reg  [31:0] mcause              // Алдааны шалтгаан
);

    localparam TRAP_VECTOR_ADDR = 10'h004;

    always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
        if (!rst_n) begin
            trap_triggered <= 1'b0;
            trap_vector_pc <= 10'd0;
            saved_mepc     <= 10'd0;
            mcause         <= 32'd0;
        end else begin
            if (mret_inst) begin
                // Trap handler-аас амжилттай буцах үед
                trap_triggered <= 1'b0;
            end else if (!trap_triggered) begin
                // Алдаа илэрсэн үед 1 тактад барьж авна
                if (div_by_zero_flag) begin
                    trap_triggered <= 1'b1;
                    saved_mepc     <= current_pc;
                    mcause         <= 32'h0001; // DIV_BY_ZERO
                    trap_vector_pc <= TRAP_VECTOR_ADDR;
                end else if (mem_bounds_fault) begin
                    trap_triggered <= 1'b1;
                    saved_mepc     <= current_pc;
                    mcause         <= 32'h0002; // MEM_FAULT
                    trap_vector_pc <= TRAP_VECTOR_ADDR;
                end else if (arith_overflow_flag) begin
                    trap_triggered <= 1'b1;
                    saved_mepc     <= current_pc;
                    mcause         <= 32'h0003; // OVERFLOW
                    trap_vector_pc <= TRAP_VECTOR_ADDR;
                end else if (illegal_inst_flag) begin
                    trap_triggered <= 1'b1;
                    saved_mepc     <= current_pc;
                    mcause         <= 32'h0004; // ILLEGAL_INST
                    trap_vector_pc <= TRAP_VECTOR_ADDR;
                end
            end
        end
    end

endmodule

### 3. VLIW Цөмд Trap Механизмыг Нэгтгэх (rtl/torus_vliw_core_v6.v нэмэлт)

Хэрэв trap_triggered идэвхжвэл PC шууд 0x0004 руу үсэрч, харин алдаа засагч функцийн төгсгөлд _MRT____!> (Opcode 6'd22) буюу MRET команд уншигдвал PC-г буцааж saved_mepc-ээс үргэлжлүүлнэ:

wire trap_active;
    wire [9:0]  trap_target_pc;
    wire [9:0]  mepc_val;
    wire [31:0] mcause_val;

    // Шалгах дохионууд
    wire has_div_zero = (slots[0][31:26] == 6'd5 && slots[0][15:2] == 14'd0) ||
                        (slots[1][31:26] == 6'd5 && slots[1][15:2] == 14'd0);

    wire is_mret = (slots[0][31:26] == 6'd22);

    torus_trap_controller u_trap_ctrl (
        .clk                 (clk),
        .rst_n               (rst_n),
        .div_by_zero_flag    (has_div_zero),
        .mem_bounds_fault    (1'b0),
        .arith_overflow_flag (1'b0),
        .illegal_inst_flag   (1'b0),
        .current_pc          (pc),
        .mret_inst           (is_mret),
        .trap_triggered      (trap_active),
        .trap_vector_pc      (trap_target_pc),
        .saved_mepc          (mepc_val),
        .mcause              (mcause_val)
    );

    // PC удирдах хэсэгт нэмэх:
    always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
        if (!rst_n) begin
            pc <= 10'd0;
        end else if (!halt) begin
            if (trap_active && pc != trap_target_pc) begin
                pc <= trap_target_pc; // 0x0004 руу автоматаар үсрэх
            end else if (is_mret) begin
                pc <= mepc_val + 10'd1; // Алдаа гарсан зааврыг алгасаж дараагийн мөрөөс үргэлжлэх
            end else begin
                pc <= pc + 10'd1;
            end
        end
    end

### 4. .cr дээр Алдааг Барьж Засах Синтакс

Код зохиогч системдээ алдааг аюулгүй өнгөрөөх тусгай trap_handler блок тодорхойлж өгөх боломжтой болно:

.MODULE SafeAdaptiveCortex

; Санах ойн 0x0004 хаяг дээр байрлах Trap Vector Handler
.TRAP_VECTOR
_on_fault:
    ; Алдааны шалтгааныг R8-д татаж авах
    R8 = CSR[MCAUSE]

    ; Хэрэв 0-д хуваасан бол хариуг аюулгүй 0 болгож тогтоох
    R3 = 0
    mret                    ; Алдаа засагдсан тул үндсэн программ руу буцах

.ENTRY _main

_main:
    R1 = 100
    R2 = 0

    ; ЭНЭ МӨЧИД: 0-д хуваах үйлдэл үүснэ!
    ; Аппарат үүнийг шууд барьж _on_fault руу шилжинэ, систем хэзээ ч гацахгүй
    R3 = R1 / R2

    ; Засагдсаны дараа эндээс аюулгүй үргэлжилнэ:
    R4 = R3 + 10
    $0xDEAD_0000
.END

Компилятороос үүсэх машин багц (.cl):

# 0x0004 хаяг дээр суусан Fault Handler
B0004: '_C80#002.> '=30#000.> _MRT____!> '.........>

# Үндсэн цикл дээрх аюултай хуваалт
B0010: '=10#100.> '=20#000.> '/31#000.> '.........>
B0011: '+43#010.> _HLT____!> '.........> '.........>

### Тоног Төхөөрөмжийн Найдвартай Байдал

- Тэг-гацалт (Zero Panic): ALife болон мэдрэлийн сүлжээний мутациас үүдсэн хүчингүй үйлдлүүд процессор болон FPGA-г бүхэлд нь түгжихгүй.

- Автомат нөхөн сэргэлт: Алдаа илэрмэгц техник хангамж 1 тактанд аюулгүй горимд шилжиж, алдааны шалтгааныг бүртгээд хэвийн үйл ажиллагааг сэргээнэ.