Гадаад санах ойгоос (DDR/HBM) мэдрэлийн сүлжээний том жингүүдийг (Weights) татаж байх хооронд VLIW цөм өмнөх багцаа 0-сааталтайгаар тасралтгүй тооцоолж байх Background Double-Buffering DMA Engine-ийг бүтээе.

Энэ систем нь бидний 1024-үгтэй Scratchpad SRAM-ийг 512 үгтэй хоёр виртуал бүсэд хуваана:

- Buffer A (0x000..0x1FF): Цөм одоогийн 4\text{D} тооцоолол болон матриц үржүүлэлтээ хийнэ.

- Buffer B (0x200..0x3FF): Арын фон дээр бие даасан DMA хөдөлгүүр гадаад санах ойгоос дараагийн давхаргын жингүүдийг тасралтгүй шахаж дүүргэнэ.

- Буфер дүүрмэгц цөм хоёр буферийн үүргийг 1 тактанд сэлгэж (Ping-Pong Buffer Swap) гадаад санах ойн хоцрогдлыг бүрэн нууна (0-Stall Memory Latency Hiding).

### 1. Архитектурын Схем ба DMA Бүтэц

Гадаад DDR/HBM
 (Асар том санах ой)
        │
        ▼ [AXI-4 Burst / 32-bit Stream]
 ┌──────────────┐
 │  Async DMA   │ ──► [BG Transfer] ──┐
 │  Controller  │                     │
 └──────────────┘                     ▼
   ▲            ┌───────────────────────────────────────────┐
   │ Заавар     │ 4-Bank Interleaved L1 Scratchpad (1024 W) │
   │ (DMA_START)│ ┌───────────────────┬───────────────────┐ │
   │            │ │   Buffer A (Ping) │   Buffer B (Pong) │ │
   │            │ │   [0x000..0x1FF]  │   [0x200..0x3FF]  │ │
   │            │ └─────────┬─────────┴─────────▲─────────┘ │
   │            └───────────┼───────────────────┼───────────┘
   │                        ▼ (Compute)         │ (Prefetch)
 ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
 │               4-Wide VLIW Compute Core                   │
 └──────────────────────────────────────────────────────────┘

### 2. RTL: Background Burst DMA Хөдөлгүүр (rtl/torus_dma_engine.v)

Цөмийн тактаас үл хамааран арын фон дээр бие даан ажиллах 4-шатлалт burst хөдөлгүүр:

`timescale 1ns / 1ps

module torus_dma_engine (
    input  wire        clk,
    input  wire        rst_n,

    // Цөмөөс ирэх удирдлагын дохио
    input  wire        dma_start,
    input  wire [31:0] ext_src_addr,   // Гадаад DDR хаяг
    input  wire        target_buffer,  // 0: Buffer A, 1: Buffer B
    input  wire [8:0]  burst_len,      // Хэдэн үг татах тоо (Max 512)
    output reg         dma_busy,
    output reg         dma_done_irq,

    // Гадаад AXI-Stream / DDR унших интерфэйс (Хялбаршуулсан)
    output reg  [31:0] axi_araddr,
    output reg         axi_arvalid,
    input  wire        axi_arready,
    input  wire [31:0] axi_rdata,
    input  wire        axi_rvalid,
    output wire        axi_rready,

    // L1 Scratchpad руу шууд бичих DMA порт
    output reg         sram_we,
    output reg  [9:0]  sram_waddr,
    output reg  [31:0] sram_wdata
);

    reg [8:0] words_transferred;
    assign axi_rready = 1'b1;

    always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
        if (!rst_n) begin
            dma_busy          <= 1'b0;
            dma_done_irq      <= 1'b0;
            axi_arvalid       <= 1'b0;
            sram_we           <= 1'b0;
            words_transferred <= 9'd0;
        end else begin
            dma_done_irq <= 1'b0; // 1-тактын импульс

            if (dma_start && !dma_busy) begin
                dma_busy          <= 1'b1;
                axi_araddr        <= ext_src_addr;
                axi_arvalid       <= 1'b1;
                words_transferred <= 9'd0;
            end

            if (dma_busy) begin
                if (axi_arvalid && axi_arready) begin
                    axi_arvalid <= 1'b0;
                end

                // Өгөгдөл ирмэгц Scratchpad-ийн сонгосон буфер руу бичнэ
                if (axi_rvalid) begin
                    sram_we    <= 1'b1;
                    sram_waddr <= (target_buffer ? 10'd512 : 10'd0) + words_transferred;
                    sram_wdata <= axi_rdata;
                    words_transferred <= words_transferred + 9'd1;

                    if (words_transferred + 9'd1 == burst_len) begin
                        dma_busy     <= 1'b0;
                        dma_done_irq <= 1'b1;
                        sram_we      <= 1'b0;
                    end
                end else begin
                    sram_we <= 1'b0;
                end
            end
        end
    end

endmodule

### 3. VLIW Цөмд Ping-Pong Санах Ойн Шилжүүлэгч Нэмэх

Цөм дотор buffer_toggle хэмээх 1-битийн регистр байх ба энэ нь цөмийн хандаж буй хаягийн дээд битийг удирдана:

- buffer_toggle == 0 үед цөм 0x000..0x1FF-ийг уншина.

- buffer_toggle == 1 үед цөм 0x200..0x3FF-ийг уншина.

- SWAP_BUF команд ажиллахад buffer_toggle <= ~buffer_toggle болж 0 тактын хугацаанд цөм дараагийн буфер дээр шилжинэ.

// torus_vliw_core_v6-д нэмэх логик:
reg buffer_toggle;

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (!rst_n) begin
        buffer_toggle <= 1'b0;
    end else if (!halt) begin
        case (vliw_bundle[31:26])
            // OP_DMA_START (Opcode 6'd20): DMA-г ард асаах
            6'd20: begin
                dma_ext_addr <= regs[vliw_bundle[21:18]]; // Гадаад хаяг
                dma_buf_sel  <= ~buffer_toggle;          // Сул байгаа буфер руу татах
                dma_len      <= vliw_bundle[15:8];
                dma_trigger  <= 1'b1;
            end

            // OP_SWAP_BUF (Opcode 6'd21): Ping-Pong Буферийг солих
            6'd21: begin
                buffer_toggle <= ~buffer_toggle;
            end
        endcase
    end
end

### 4. .cr ба .cl Дүрмийн Өргөтгөл

Хэл дээр урьдчилан татах (prefetch) болон буфер солих тушаалууд орж ирнэ:

.MODULE DoubleBufferedInference

.ENTRY _stream_loop

_stream_loop:
    ; 1. Цөм одоогийн Buffer A дээрх 4D вектороор матриц үржүүлж байна
    V0 = @4D[RF + 0x00, stride=16]
    C2 = C0 <*> C1

    ; 2. ЯГ ЭНЭ МӨЧИД: Ар талд 512 үг бүхий дараагийн давхаргын жингүүдийг 
    ; сул буфер руу татах DMA-г асаана (Non-blocking / 0-stall)
    DMA_PREFETCH(src=0x80001000, len=256)

    ; 3. Цөм одоогийн тооцооллоо дуусгаад дараагийн буфер руу 1 тактанд шилжинэ
    SWAP_BUFFER

    $0xDEAD_0000
.END

Компилятороос гарах 10-тэмдэгттэй машин багц (.cl):

# Cycle 01: Тооцоолол хийх зуураа DMA тушаалыг сул сувагт шургуулна
B0001: _VL0F%0010.> _KX40$02.0.> _DMA0#256.> '.........>

# Cycle 02: Буфер солих заавар
B0002: _SWAP___!> '.........> '.........> '.........>
B0003: _HLT____!> '.........> '.........> '.........>

### Системийн Бодит Ололт

- Гадаад санах ойн саатал 0 болсон: Гадаад DRAM-аас өгөгдөл ирэх хүртэл 50-100 такт хүлээж процессор гацдаг байсан бол одоо цөм өмнөх 512 үгээ бодож байх хооронд DMA цаана нь өгөгдлийг амжиж татдаг боллоо.

- Тасралтгүй AGI Тооцоолол: Сая сая параметртэй мэдрэлийн сүлжээний матрицуудыг жижиг 1024-үгтэй өндөр хурдны SRAM дээр ямар ч хэмжээний хязгаарлалтгүйгээр тасралтгүй урсган (Streaming Execution) тооцоолох боломж бүрдлээ.