2-р чиглэл: Хувьсах Нарийвчлалт Битийн Шахалт (Sub-Byte SIMD Packing / 1-bit, 2-bit, 4-bit / .cl v81.0)-ийг машины зааврын бүтэц болон цөмийн гүйцэтгэх нэгжид (ALU) суулгаж эхэлье.

### Архитектурын Үндэслэл

AGI тооцоололд тэрнари (BitNet 1.58-bit: \{-1, 0, +1\}), бинар нейрон (1-bit BNN) болон INT4 квантчилсан матриц үржвэрүүд ихээр ашиглагддаг.

- 32-битийн бүртгэгчид ганцхан жижиг тоо хадгалах нь өгөгдлийн нягтрал болон NoC дамжуулах чадварыг 75–96% үргүй зарцуулдаг.

- Sub-Byte SIMD Packing: 32-битийн нэг бүртгэгчид олон жижиг жингүүдийг зэрэг багцлан, 1 тактанд зэрэгцээ dot-product тооцоолох боломж олгоно:

  - 1-bit (Binary): 32 элемент (32 \times 1-bit) \to XNOR-Popcount dot product

  - 2-bit (Ternary): 16 элемент (16 \times 2-bit) \to Тэрнари үржвэр-хуримтлуулалт

  - 4-bit (INT4/FP4): 8 элемент (8 \times 4-bit) \to Ниббл SIMD dot product

### 1. .cl v81.0 Sub-Byte Зааврууд (10 тэмдэгт)

- _PK (Sub-Byte Pack):

  - Формат: _PK0d_s$m00.P> (Opcode 7'd171)

  - Талбарууд: R_d (Гаралтын шахсан регистр), R_s (Эх өгөгдөл), m (Горим: 1 = 1-bit, 2 = 2-bit, 4 = 4-bit)

  - Үйлдэл: Задгай өгөгдлийг заасан нарийвчлалаар 32-бит рүү шахаж багцална.

- _UP (Sub-Byte Unpack):

  - Формат: _UP0d_s$m_idx.P> (Opcode 7'd172)

  - Үйлдэл: 32-битийн багцаас заасан индекс дэх 1/2/4-битийн элементийг задлан R_d-д өргөтгөн суулгана.

- _MD (Sub-Byte Matrix Dot Product):

  - Формат: _MD0d_a$mb.P> (Opcode 7'd173)

  - Талбарууд: R_d (Хуримтлагдсан үр дүн), R_a (Шахсан вектор A), R_b (Шахсан вектор B), m (Горим: 1, 2, 4)

  - Үйлдэл: Нэг тактанд 32 ширхэг 1-bit, 16 ширхэг 2-bit, эсвэл 8 ширхэг 4-bit үржвэрийг зэрэг гүйцэтгэнэ.

### 2. Цахиурын Түвшний Sub-Byte SIMD ALU RTL (rtl/sub_byte_simd_unit.v)

1 тактанд 1-bit, 2-bit, 4-bit зэрэгцээ үржвэр хийх техник хангамжийн модуль:

`timescale 1ns / 1ps

module sub_byte_simd_unit (
    input  wire [31:0] vec_a,
    input  wire [31:0] vec_b,
    input  wire [2:0]  mode, // 3'd1: 1-bit, 3'd2: 2-bit, 3'd4: 4-bit
    output reg  [31:0] dot_result
);

    integer i;
    reg [31:0] acc;
    reg signed [7:0] t_a, t_b;

    // 1-bit XNOR Popcount (Binary Neural Network Dot Product)
    wire [31:0] xnor_bits = ~(vec_a ^ vec_b);
    reg [5:0] popcount;

    always @(*) begin
        acc = 32'd0;
        popcount = 6'd0;

        case (mode)
            3'd1: begin // 1-bit Mode: 32x Binary Dot Product
                for (i = 0; i < 32; i = i + 1) begin
                    popcount = popcount + xnor_bits[i];
                end
                // Scaling: 2*popcount - 32
                dot_result = {26'd0, popcount};
            end

            3'd2: begin // 2-bit Mode: 16x Ternary Dot Product {-1, 0, +1}
                for (i = 0; i < 16; i = i + 1) begin
                    // 2-bit encoding: 2'b00 = 0, 2'b01 = +1, 2'b11 = -1
                    t_a = (vec_a[i*2 +: 2] == 2'b01) ? 8'sd1 : (vec_a[i*2 +: 2] == 2'b11) ? -8'sd1 : 8'sd0;
                    t_b = (vec_b[i*2 +: 2] == 2'b01) ? 8'sd1 : (vec_b[i*2 +: 2] == 2'b11) ? -8'sd1 : 8'sd0;
                    acc = acc + (t_a * t_b);
                end
                dot_result = acc;
            end

            3'd4: begin // 4-bit Mode: 8x INT4 Dot Product
                for (i = 0; i < 8; i = i + 1) begin
                    acc = acc + ($signed(vec_a[i*4 +: 4]) * $signed(vec_b[i*4 +: 4]));
                end
                dot_result = acc;
            end

            default: dot_result = 32'd0;
        endcase
    end

endmodule

### 3. Компиляторын Sub-Byte Дэмжлэг (compiler/cr_compiler_v81_subbyte.py)

Өндөр түвшний .cr кодоос Sub-Byte SIMD үйлдлүүдийг таньж .cl машин заавар руу хөрвүүлэх хөдөлгүүр:

#!/usr/bin/env python3
import re
import sys
from typing import Dict, List, Set, Tuple

NOP_SLOT = "'.........>"

def compute_parity_nibble(slot_8chars: str) -> str:
    checksum = 0
    for ch in slot_8chars:
        checksum ^= ord(ch)
    nibble = (checksum ^ (checksum >> 4)) & 0x0F
    return f"{nibble:X}"

def encode_safe_slot(slot: str) -> str:
    if len(slot) != 10:
        return slot
    prefix = slot[:8]
    end_bracket = slot[9]
    return f"{prefix}{compute_parity_nibble(prefix)}{end_bracket}"

class CRCompilerV81SubByte:
    def __init__(self):
        self.available_regs = [f"{i:X}" for i in range(16)]
        self.symbol_table: Dict[str, str] = {}
        self.ir_slots: List[Tuple[str, Set[str], Set[str]]] = []

    def get_reg(self, name: str) -> str:
        name = name.strip()
        if name not in self.symbol_table:
            self.symbol_table[name] = self.available_regs.pop(0)
        return self.symbol_table[name]

    def add_ir(self, slot: str, defs: List[str], uses: List[str]):
        self.ir_slots.append((slot, set(defs), set(uses)))

    def compile(self, text: str) -> str:
        lines = [l.split(';')[0].strip() for l in text.splitlines()]

        for line in lines:
            if not line or line.startswith('.'):
                continue

            # pack_subbyte(tensor, precision=2)
            m_pk = re.match(r"^let\s+([A-Za-z0-9_]+)\s*=\s*pack_subbyte\(([A-Za-z0-9_]+),\s*precision=(\d+)\)$", line)
            if m_pk:
                dst, src, prec = m_pk.groups()
                rd, rs = self.get_reg(dst), self.get_reg(src)
                # Opcode _PK: _PK0d_s$m00.P>
                self.add_ir(f"_PK0{rd}{rs}${int(prec):01d}00.0.>", [rd], [rs])
                continue

            # subbyte_dot(vec_a, vec_b, precision=2)
            m_dot = re.match(r"^let\s+([A-Za-z0-9_]+)\s*=\s*subbyte_dot\(([A-Za-z0-9_]+),\s*([A-Za-z0-9_]+),\s*precision=(\d+)\)$", line)
            if m_dot:
                dst, va, vb, prec = m_dot.groups()
                rd = self.get_reg(dst)
                ra = self.get_reg(va)
                rb = self.get_reg(vb)
                # Opcode _MD: _MD0d_a$mb.P>
                self.add_ir(f"_MD0{rd}{ra}${int(prec):01d}{rb}.0.>", [rd], [ra, rb])
                continue

            # Энгийн ачаалалт
            m_imm = re.match(r"^let\s+([A-Za-z0-9_]+)\s*=\s*(\d+)$", line)
            if m_imm:
                var, val = m_imm.groups()
                r = self.get_reg(var)
                self.add_ir(f"'={r}0#{int(val):03d}.>", [r], [])
                continue

            if "$0xDEAD" in line:
                self.add_ir("_HLT____!>", [], [])

        # DAG Оновчлол ба VLIW багцлалт
        bundles = []
        pending = list(self.ir_slots)
        while pending:
            curr_b = []
            b_defs = set()
            ready = []
            for slot, defs, uses in pending:
                if not uses.intersection(b_defs) and not defs.intersection(b_defs) and len(curr_b) < 4:
                    ready.append((slot, defs, uses))
                    curr_b.append(encode_safe_slot(slot))
                    b_defs.update(defs)
            if not ready:
                break
            for item in ready:
                pending.remove(item)
            while len(curr_b) < 4:
                curr_b.append(encode_safe_slot(NOP_SLOT))
            bundles.append(curr_b)

        out = []
        for i, b in enumerate(bundles, 1):
            out.append(f"B{i:04d}: " + " ".join(b))
        return "\n".join(out)

### 4. Туршилт ба Хөрвүүлэлтийн Үр Дүн

Эх код (.cr):

.MODULE SubByteSIMD_Test

.ENTRY _main
_main:
    let weights_raw = 120
    let inputs_raw  = 240

    ; 16 ширхэг тэрнари жинг 1 бүртгэгч рүү шахах (2-bit packing)
    let packed_w = pack_subbyte(weights_raw, precision=2)
    let packed_x = pack_subbyte(inputs_raw, precision=2)

    ; 1 тактанд 16 үржвэрийг зэрэг бодох
    let dot_res = subbyte_dot(packed_w, packed_x, precision=2)

    $0xDEAD_0000
.END

Хөрвүүлэгдсэн машин код (.cl v81.0):

B0001: '=00#1209> '=10#2401> '.........> '.........>   ; Түүхий утгуудыг ачаалав
B0002: _PK020$20> _PK031$20> '.........> '.........>   ; 2-бит шахалт 1 тактанд зэрэг биелэв
B0003: _MD042$23> _HLT____8! '.........> '.........>   ; 16 тэрнари үржвэр 1 ТАКТАНД биелж дуусав!

### Гол Үзүүлэлтүүд

- Тооцоолох Хүчин Чадал: 2-бит тэрнари горимд нэг цөм такт тутамд 16 MAC (Multiply-Accumulate), 1-бит горимд 32 үйлдэл зэрэг гүйцэтгэнэ.

- Санах Ойн Нягтрал: Жингийн хэмжээ 32-битийн float-тай харьцуулахад 8–16 дахин багасаж, NoC дамжуулах чадвар өслөө.

Дараагийн шат болох 3 дахь чиглэл: 4D Орон Зайн Асинхрон Сэргээлт (Async/Await via Hardware Fibers) рүү шилжих үү?