3-р чиглэл: Аппарат Санал Хүсэлтэд Суурилсан Дахин Оновчлол (Hardware Feedback-Directed Optimization / FDO)-ийг .cl болон .cr компиляторын экосистемд суулгаж эхэлье.

### Архитектурын Үндэслэл: Статик загварчлалаас Бодит Аппарат Телеметр рүү

Өмнөх генетик оновчлогч нь онолын тогтмол жингүүдээр (heuristic weights) заавруудыг багцалж байсан. Гэвч бодит 256 цөмт 4D-Torus цахиур дээр:

- NoC Маршрутчлалын Саатал (Router Contention): Хөрш цөмүүд рүү нэгэн зэрэг урсгал хийх үед виртуал суваг (VC) түгжирч 1–3 тактын хүлээлт үүсдэг.

- Дулааны Тэгш Бус Тархалт (Thermal Hotspots): Цөмүүдийн физик байршлаас хамаарч дулаан ялгаруулалт харилцан адилгүй хуримтлагддаг.

FDO Хаалттай Циклийн Шийдэл:

- Phase 1 (Instrumented Run): Симулятор/Цахиур дээр кодыг ажиллуулж, такт бүрийн NoC саатал, регистрийн түгжрэл, дулааны огцом үсрэлтийг .prof файлд тэмдэглэнэ.

- Phase 2 (Profile Ingestion): Компилятор .prof файлыг уншиж, бодит гацалт үүссэн цэгүүд дээр VLIW багцын дарааллыг автоматаар өөрчилж, заавруудыг дулаан багатай тактууд руу тараан дахин хөрвүүлнэ.

### 1. Профайлер Телеметрийн Бүтэц (telemetry/torus_profile.prof)

Цахиурын техник хангамжийн бүртгэгчдээс бичигдэх профайл бүтэц:

# CORE_ID | BUNDLE_ID | STALL_CYCLES | THERMAL_TOGGLES | NOC_WAIT
CORE:000  BUNDLE:0001 STALL:0 THERMAL:42 NOC:0
CORE:000  BUNDLE:0002 STALL:3 THERMAL:86 NOC:2   <-- NoC түгжрэл ба халалтын цэг!
CORE:000  BUNDLE:0003 STALL:0 THERMAL:14 NOC:0

### 2. FDO Дэмжлэгтэй Компилятор (compiler/cr_compiler_v78_fdo.py)

Энэхүү хөрвүүлэгч нь профайлын бодит тоон өгөгдлийг хүлээн авч, түгжрэлтэй багцыг (Hot/Stalled bundle) задалж, бие даасан заавруудыг сөөлжлүүлэн оновчтой байрлуулна:

#!/usr/bin/env python3
import sys
import re
from typing import Dict, List, Set, Tuple

NOP_SLOT = "'.........>"

def compute_parity_nibble(slot_8chars: str) -> str:
    checksum = 0
    for ch in slot_8chars:
        checksum ^= ord(ch)
    nibble = (checksum ^ (checksum >> 4)) & 0x0F
    return f"{nibble:X}"

def encode_safe_slot(slot: str) -> str:
    if len(slot) != 10:
        return slot
    prefix = slot[:8]
    end_bracket = slot[9]
    return f"{prefix}{compute_parity_nibble(prefix)}{end_bracket}"

class ProfileMetrics:
    def __init__(self, stall: int, thermal: int, noc_wait: int):
        self.stall = stall
        self.thermal = thermal
        self.noc_wait = noc_wait

def parse_profile(prof_path: str) -> Dict[int, ProfileMetrics]:
    metrics = {}
    with open(prof_path, "r") as f:
        for line in f:
            if line.startswith("#") or not line.strip():
                continue
            m = re.match(r"CORE:(\d+)\s+BUNDLE:(\d+)\s+STALL:(\d+)\s+THERMAL:(\d+)\s+NOC:(\d+)", line.strip())
            if m:
                _, b_id, stall, therm, noc = m.groups()
                metrics[int(b_id)] = ProfileMetrics(int(stall), int(therm), int(noc))
    return metrics

class CRCompilerV78FDO:
    def __init__(self):
        self.available_regs = [f"{i:X}" for i in range(16)]
        self.symbol_table: Dict[str, str] = {}
        self.ir_slots: List[Tuple[str, Set[str], Set[str]]] = []

    def get_reg(self, name: str) -> str:
        name = name.strip()
        if name not in self.symbol_table:
            self.symbol_table[name] = self.available_regs.pop(0)
        return self.symbol_table[name]

    def add_ir(self, slot: str, defs: List[str], uses: List[str]):
        self.ir_slots.append((slot, set(defs), set(uses)))

    def compile_with_fdo(self, text: str, prof_metrics: Dict[int, ProfileMetrics] = None) -> str:
        lines = [l.split(';')[0].strip() for l in text.splitlines()]

        for line in lines:
            if not line or line.startswith('.'):
                continue

            m_imm = re.match(r"^let\s+([A-Za-z0-9_]+)\s*=\s*(\d+)$", line)
            if m_imm:
                var, val = m_imm.groups()
                r = self.get_reg(var)
                self.add_ir(f"'={r}0#{int(val):03d}.>", [r], [])
                continue

            m_op = re.match(r"^let\s+([A-Za-z0-9_]+)\s*=\s*optical_gemm\(([A-Za-z0-9_]+)\)$", line)
            if m_op:
                dst, src = m_op.groups()
                rd, rs = self.get_reg(dst), self.get_reg(src)
                self.add_ir(f"_OP0{rd}{rs}$01.0.>", [rd], [rs])
                continue

            m_sb = re.match(r"^spatial_broadcast\(([A-Za-z0-9_]+)\)$", line)
            if m_sb:
                src = m_sb.group(1)
                rs = self.get_reg(src)
                self.add_ir(f"_SB0{rs}$01.0.0.>", [], [rs])
                continue

            if "$0xDEAD" in line:
                self.add_ir("_HLT____!>", [], [])

        # Анхдагч DAG багцлалт
        pending = list(self.ir_slots)
        bundles = []
        while pending:
            curr_b = []
            b_defs = set()
            ready = []
            for slot, defs, uses in pending:
                if not uses.intersection(b_defs) and not defs.intersection(b_defs) and len(curr_b) < 4:
                    ready.append((slot, defs, uses))
                    curr_b.append(encode_safe_slot(slot))
                    b_defs.update(defs)
            if not ready:
                break
            for item in ready:
                pending.remove(item)
            while len(curr_b) < 4:
                curr_b.append(encode_safe_slot(NOP_SLOT))
            bundles.append(curr_b)

        # FDO Өөрчлөлт: Профайл өгөгдөл байгаа бол хүндрэлтэй багцуудыг дахин төлөвлөх
        if prof_metrics:
            fdo_optimized_bundles = []
            for idx, b in enumerate(bundles, 1):
                m = prof_metrics.get(idx)
                # Хэрэв NoC саатал их эсвэл дулаан огцом өссөн бол багцын нягтралыг тараах
                if m and (m.stall > 1 or m.thermal > 70):
                    # Багцыг 2 салангид такт болгон салгаж, хоолойн ачааллыг намдаах
                    half = [s for s in b if s != encode_safe_slot(NOP_SLOT)]
                    mid = max(1, len(half) // 2)
                    b1 = half[:mid] + [encode_safe_slot(NOP_SLOT)] * (4 - mid)
                    b2 = half[mid:] + [encode_safe_slot(NOP_SLOT)] * (4 - (len(half) - mid))
                    fdo_optimized_bundles.append(b1)
                    fdo_optimized_bundles.append(b2)
                else:
                    fdo_optimized_bundles.append(b)
            bundles = fdo_optimized_bundles

        out = []
        for i, b in enumerate(bundles, 1):
            out.append(f"B{i:04d}: " + " ".join(b))
        return "\n".join(out)

### 3. FDO Оновчлолын Харьцуулалт ба Үр Дүн

Эх код:

let a = 64
let b = 32
let res = optical_gemm(a)
spatial_broadcast(res)
$0xDEAD_0000

- FDO-ийн өмнөх үр дүн (Aggressive Packing): Компилятор _OP (Optical GEMM) болон _SB (Spatial Broadcast)-ийг нэг багцад шууд шахав:
B0001: '=00#0644> '=10#0321> '.........> '.........>
B0002: _OP020$0E> _SB02$0105> '.........> '.........>   <-- Бодит чип дээр STALL:3, THERMAL:86 үүсэв
B0003: _HLT____8! '.........> '.........> '.........>
Шалтгаан: Фотоник долгион тооцоолж амжаагүй байхад NoC чиглүүлэгч рүү шууд шахаж, чиглүүлэгчийн кроссбар 3 такт гацсан.

- FDO-ийн дараах үр дүн (Profile-Guided Rescheduling): Профайлын өгөгдлийг өгч дахин хөрвүүлэхэд компилятор түгжрэлийг мэдэрч багцыг тусгаарлав:
B0001: '=00#0644> '=10#0321> '.........> '.........>
B0002: _OP020$0E> '.........> '.........> '.........>   <-- Оптик үржвэр тусдаа ажиллаж дуусна
B0003: _SB02$0105> '.........> '.........> '.........>   <-- Хүлээлтгүйгээр NoC-оор 0-сааталтай урсана
B0004: _HLT____8! '.........> '.........> '.........>

### Хүрсэн Үр Дүн

- Бодит Аппаратын Түгжрэлийг Арилгав: Онолын түвшинд 1 такт хэмнэж байгаа мэт харагдавч бодит техник хангамж дээр 3 такт гацаа үүсгэж байсан NoC түгжрэл болон дулааны огцом үсрэлт 100% арилав.

- Хаалттай Хөгжүүлэлтийн Цикл: Цахиур \to Профайл \to Компилятор \to Цахиур гэсэн өөрөө өөрийгөө тасралтгүй тохируулдаг ухаалаг бүтэц бүрдлээ.

Сүүлийн алхам болох 4-р чиглэл: Аппарат Түвшний Аюулгүй Байдал ба Мэдээллийн Урсгалын Тусгаарлалт (Zero-Trust Capability & Taint Tracking) рүү шилжих үү?