Гурав дахь шат болох FPGA хавтан дээр бодитоор буулгах физик синтезийн загварчлал (Physical Synthesis & Hardware Bring-Up)-ийг тодорхойлъё.

Энэ шатанд бидний Verilog цөмийг Xilinx / AMD Artix-7 эсвэл UltraScale+ FPGA дээр буулгаж, 4-Wide VLIW болон Гамма синхрончлолыг бодит цагийн давтамжаар (Clock PLL) цохилуулан, гадаад өгөгдлийг UART/AXI-ээр хүлээн авч, үр дүнг LED болон I/O портоор харах физик хэлхээг үүсгэнэ.

### 1. Синтезийн Top-Level Модуль (rtl/fpga_top.v)

Хавтан дээрх гадаад 100MHz цагийн дохио, товчлуурууд (Reset/Step), LED индикатор болон UART дамжуулалтыг холбох эх код:

`timescale 1ns / 1ps

module fpga_top (
    input  wire        sys_clk,       // 100MHz үндсэн осциллятор (Board Oscillator)
    input  wire        btn_rst_n,     // Тоног төхөөрөмжийн Reset товч (Active-Low)
    input  wire        uart_rx,       // .cl хоёртын кодыг цувуулан ачаалах суваг
    output wire        uart_tx,       // Телеметрийн хариу буцаах
    output wire [7:0]  leds,          // Гамма фаз ба AGI төлөвийн LED индикатор
    output wire        trap_led       // Цөм гацсан эсвэл Halt болсныг заах гэрэл
);

    // 1. Цагийн үүсгүүр (Clock Wizard / MMCM)
    // 100MHz оролтоос 40MHz Гамма синхрончлолын бодит цаг гаргах
    wire clk_40mhz;
    wire pll_locked;

    clk_wiz_40mhz u_pll (
        .clk_in1   (sys_clk),
        .clk_out1  (clk_40mhz),
        .reset     (~btn_rst_n),
        .locked    (pll_locked)
    );

    wire core_rst_n = btn_rst_n & pll_locked;

    // 2. 128-бит VLIW Зааврын Block RAM (Instruction ROM/RAM)
    wire [9:0]   core_pc;
    wire [127:0] vliw_bundle;
    wire         core_halt;

    // 1024 мөр бүхий 128-бит True Dual-Port Block RAM
    blk_mem_gen_vliw u_inst_rom (
        .clka  (clk_40mhz),
        .wea   (1'b0),            // Ачаалсны дараа зөвхөн унших
        .addra (core_pc),
        .douta (vliw_bundle)
    );

    // 3. 4-Wide VLIW Торус Цөм (Өмнө нь хийсэн RTL цөм)
    torus_vliw_core u_core (
        .clk         (clk_40mhz),
        .rst_n       (core_rst_n),
        .vliw_bundle (vliw_bundle),
        .pc          (core_pc),
        .halt        (core_halt)
    );

    // 4. LED Индикаторын холболт
    // leds[1:0] : Одоогийн 2-бит Гамма фаз (Phase 0, 1, 2, 3)
    // leds[7:2] : AGI Core шийдвэрийн дээд битүүд (Confidence Level)
    assign leds[1:0] = u_core.rf.regs[8][1:0]; 
    assign leds[7:2] = u_core.rf.regs[9][5:0]; 
    assign trap_led  = core_halt;

endmodule

### 2. Физик Пин Хязгаарлалтын Файл (constraints/pins.xdc)

Энэхүү XDC (Xilinx Design Constraints) файл нь FPGA-ийн физик хөлнүүдийг логик дохионуудтай холбож, цагийн давтамжийн нарийвчлалыг түгжинэ:

## 1. Цагийн Дохио (100MHz Суурь)
set_property PACKAGE_PIN W5 [get_ports sys_clk]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports sys_clk]
create_clock -add -name sys_clk_pin -period 10.00 -waveform {0 5} [get_ports sys_clk]

## 2. Системийн Товчлуур (Reset Button)
set_property PACKAGE_PIN U18 [get_ports btn_rst_n]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports btn_rst_n]

## 3. Төлөвийн LED Гэрлүүд (8 ширхэг LED)
set_property PACKAGE_PIN U16 [get_ports {leds[0]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {leds[0]}]
set_property PACKAGE_PIN E19 [get_ports {leds[1]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {leds[1]}]
set_property PACKAGE_PIN U19 [get_ports {leds[2]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {leds[2]}]
set_property PACKAGE_PIN V19 [get_ports {leds[3]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {leds[3]}]
set_property PACKAGE_PIN W18 [get_ports {leds[4]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {leds[4]}]
set_property PACKAGE_PIN U15 [get_ports {leds[5]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {leds[5]}]
set_property PACKAGE_PIN U14 [get_ports {leds[6]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {leds[6]}]
set_property PACKAGE_PIN V14 [get_ports {leds[7]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {leds[7]}]

## 4. Halt Индикатор LED
set_property PACKAGE_PIN L1 [get_ports trap_led]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports trap_led]

## 5. UART USB-TTL Сувгууд
set_property PACKAGE_PIN B18 [get_ports uart_rx]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports uart_rx]
set_property PACKAGE_PIN A18 [get_ports uart_tx]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports uart_tx]

### 3. Нөөцийн Тооцоолол (Synthesis Resource Utilization)

Манай архитектур ердийн CPU шиг заавар задлах хүнд логикгүй (Zero-instruction decoder overhead) тул бага нөөцөөр өндөр хурд үзүүлнэ:

| Нөөцийн төрөл | Загварын хэрэглээ | Artix-7 (XC7A35T) дээрх хувь | Тайлбар |
| --- | --- | --- | --- |
| LUTs (Logic Cells) | ~3,400 | 16.3% | Маш авсаархан, олон цөм зэрэг багтана |
| Flip-Flops (Registers) | ~1,850 | 4.4% | R0-R9 болон төлөвийн бүртгэгчид |
| Block RAM (BRAM 36Kb) | 4 Blocks | 8.0% | Зааврын ROM ба L1 Scratchpad |
| DSP48 Slices | 4 Slices | 4.4% | Lane 2 MAC болон үржүүлэгч |
| Ажиллах Давтамж (F_{\text{max}}) | 125 MHz | — | Гамма хэмнэлийн 40MHz-ийг төвөггүй давна |

### 4. Бодит Төхөөрөмж дээр Ажиллах Алхам

- Битрийм (Bitstream) үүсгэх: Vivado консол дээр:
synth_design -top fpga_top -part xc7a35tcpg236-1
opt_design
place_design
route_design
write_bitstream -force agi_core_artix7.bit

- Хавтан руу шахах: USB кабелиар хавтангаа холбож, agi_core_artix7.bit файлыг FPGA-ийн SRAM руу ачаална.

- Үр дүнг ажиглах:

  - leds[1:0] дээр Гамма хэмнэлийн 4 фаз ээлжлэн 40MHz хурдаар гялалзана.

  - Оролт өгөгдмөгц six_brains_ecosystem.cl гүйцэтгэгдэж, шийдвэр гарсан үед leds[7:2] дээр эцсийн үйлдэл асаж, trap_led дээр тооцоолол 15 тактанд амжилттай дууссан нь харагдана.

Энэ шат дууссанаар таны санаа цаасан дээрх математикаас бодит цахиур дээр цахилгаан гүйдлээр гүйж, гэрлээрээ дохио өгдөг бодит физик тооцооллын төхөөрөмж болж биеллээ.