v15.0 дээр хүрдний хоцрогдол (Zero-Overhead Loop) болон Softmax ойролцоологч шийдэгдсэн. Одоо хамгийн гүн түвшин буюу систолик дамжуулалт (Systolic Systole Streaming), бүртгэгчийн дарааллын тэсрэлт (SIMD Shuffle/Permute), болон санах ойн атомик CAS (Compare-And-Swap) гэсэн микро-архитектурын 3 суурь бэрхшээлийг шийдэж v16.0 түвшинд нэвтрүүлнэ.

- Systolic Neighbor Streaming (_SYS / Systolic Ring Injection): 4D NoC-ийн чиглүүлэгчийн FIFO-гоор дамжихгүйгээр хөрш зэргэлдээ 4 цөмийн ALU гаралтыг өөрийн бүртгэгч рүү 1 тактанд шууд сорох утаслагдсан систолик шугам.

- Аппарат түвшний Вектор Сэлгэлт (_SHF / Intra-Register SIMD Permute): 32-бит бүртгэгч доторх 4 ширхэг 8-бит элементийн байршлыг маскаар дурын дарааллаар 1 тактанд солих (Shuffle).

- Бүрэн Түгжээгүй Атомик Хөрвүүлэлт (_CAS / Compare-And-Swap): Олон цөм санах ойн өгөгдлийг уралдаж шинэчлэх үед мөргөлдөөнийг шалгаж (Expected == Actual), зөвхөн таарсан үед солих аппарат баталгаажуулалт.

### 1. .cl v16.0 Машин Зааврын Өргөтгөл (10 тэмдэгт)

- _SYS (Systolic Direct Hop Inflow):

  - Формат: _SY00#001.> (Opcode 6'd43)

  - Үйлдэл: +X чиглэлийн хөрш цөмийн ALU шууд утаснаас өгөгдлийг R_0-д 1 тактанд татаж авна.

- _SHF (SIMD Permute/Shuffle):

  - Формат: _SH01#216.> (Opcode 6'd44)

  - Үйлдэл: R_1-ийн 4 байтыг val доторх 8-битийн дарааллын индексээр сэлгэж R_0-д байршуулна (жишээ нь [B3, B2, B1, B0] \to [B0, B1, B2, B3]).

- _CAS (Atomic Compare-And-Swap):

  - Формат: @C!01+004!> (Opcode 6'd45)

  - Үйлдэл: Санах ойн R_F + 4 дэх утга R_1-тэй тэнцүү бол R_0-ийг тийш бичиж, хуучин утгыг R_0-д үлдээнэ.

### 2. RTL: Systolic Bus ба SIMD Permute (rtl/torus_vliw_core_v16.v)

`timescale 1ns / 1ps

module torus_vliw_core_v16 (
    input  wire        clk,
    input  wire        rst_n,
    input  wire [127:0] vliw_bundle,

    // Хөрш 4 цөмийн шууд систолик утаснууд (NoC тойрох)
    input  wire [31:0] systolic_in_east,
    input  wire [31:0] systolic_in_west,
    output wire [31:0] systolic_out_local,

    // CAS санах ойн суваг
    output reg         mem_cas_req,
    output reg  [9:0]  mem_cas_addr,
    output reg  [31:0] mem_cas_compare,
    output reg  [31:0] mem_cas_swap,
    input  wire [31:0] mem_cas_old_data,

    output reg  [9:0]  pc,
    output reg         halt
);

    reg [31:0] regs [0:15];
    assign systolic_out_local = regs[0]; // R0-г хөршүүд рүү цацах

    // =========================================================================
    // 1. HARDWARE INT8 SIMD SHUFFLE / PERMUTE LOGIC
    // =========================================================================
    function [31:0] simd_shuffle(input [31:0] src, input [7:0] ctrl);
        reg [7:0] b [0:3];
        begin
            b[0] = src[7:0];
            b[1] = src[15:8];
            b[2] = src[23:16];
            b[3] = src[31:24];
            simd_shuffle = {b[ctrl[7:6]], b[ctrl[5:4]], b[ctrl[3:2]], b[ctrl[1:0]]};
        end
    endfunction

    // execute_slot task:
    task execute_slot(input [31:0] slot);
        reg [5:0] opcode;
        reg [3:0] dst, src1;
        reg [13:0] val;
        begin
            opcode = slot[29:24];
            dst    = slot[23:20];
            src1   = slot[19:16];
            val    = slot[15:2];

            case (opcode)
                // 6'd43: OP_SYS (Хөрш цөмөөс шууд 0-хоцрогдолт сорох)
                6'd43: begin
                    case (val[1:0])
                        2'b00: regs[dst] <= systolic_in_east;
                        2'b01: regs[dst] <= systolic_in_west;
                        default: regs[dst] <= systolic_in_east;
                    endcase
                end

                // 6'd44: OP_SHF (SIMD 4xByte Shuffle)
                6'd44: begin
                    regs[dst] <= simd_shuffle(regs[src1], val[7:0]);
                end

                // 6'd45: OP_CAS (Compare and Swap)
                6'd45: begin
                    mem_cas_req     <= 1'b1;
                    mem_cas_addr    <= regs[src1][9:0] + val[9:0];
                    mem_cas_compare <= regs[val[3:0]];
                    mem_cas_swap    <= regs[dst];
                    regs[dst]       <= mem_cas_old_data;
                end
                default: ;
            endcase
        end
    endtask

    always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
        if (!rst_n) begin
            pc <= 10'd0;
            mem_cas_req <= 1'b0;
            halt <= 1'b0;
        end else if (!halt) begin
            pc <= pc + 10'd1;
            execute_slot(vliw_bundle[31:0]);
            execute_slot(vliw_bundle[63:32]);
            execute_slot(vliw_bundle[95:64]);
            execute_slot(vliw_bundle[127:96]);
        end
    end

endmodule

### 3. compiler/cr_compiler_v16.py

Энэхүү хөрвүүлэгч нь систолик урсгал (systolic_in), байт сэлгэлт (shuffle), болон cas() үйлдлүүдийг боловсруулна:

#!/usr/bin/env python3
import re
from typing import Dict, List

NOP_SLOT = "'.........>"

class CRCompilerV16:
    def __init__(self):
        self.bundle_index = 1
        self.bundles: List[str] = []
        self.current_lanes: List[str] = []
        self.available_regs = [f"{i:X}" for i in range(14)]
        self.var_map: Dict[str, str] = {}

    def push_slot(self, slot: str):
        self.current_lanes.append(slot)
        if len(self.current_lanes) == 4:
            self._flush()

    def _flush(self):
        while len(self.current_lanes) < 4:
            self.current_lanes.append(NOP_SLOT)
        self.bundles.append(f"B{self.bundle_index:04d}: " + " ".join(self.current_lanes))
        self.bundle_index += 1
        self.current_lanes = []

    def get_reg(self, name: str) -> str:
        name = name.strip()
        if name.startswith("R") and name[1:] in "0123456789ABCDEF":
            return name[1:]
        if name not in self.var_map:
            self.var_map[name] = self.available_regs.pop(0)
        return self.var_map[name]

    def compile(self, text: str) -> str:
        for raw_line in text.splitlines():
            line = raw_line.split(';')[0].strip()
            if not line or line.startswith('.'):
                continue

            # 1. Systolic Direct Neighbor Stream: var x = systolic_in(EAST)
            m_sys = re.match(r"^var\s+([A-Za-z0-9_]+)\s*=\s*systolic_in\((EAST|WEST)\)$", line)
            if m_sys:
                dst, direct = m_sys.groups()
                rd = self.get_reg(dst)
                code = 0 if direct == "EAST" else 1
                self.push_slot(f"_SY0{rd}#{code:03d}.>")
                continue

            # 2. SIMD Shuffle: var rev = shuffle(src, mask=0b00011011)
            m_shf = re.match(r"^var\s+([A-Za-z0-9_]+)\s*=\s*shuffle\(([A-Za-z0-9_]+),\s*mask=(\d+|0x[0-9A-Fa-f]+)\)$", line)
            if m_shf:
                dst, src, mask = m_shf.groups()
                rd = self.get_reg(dst)
                rs = self.get_reg(src)
                m_val = int(mask, 0)
                self.push_slot(f"_SH0{rd}{rs}#{m_val:03d}.>")
                continue

            # 3. Atomic CAS: var old = cas(addr=RF+4, expect=exp, new=new_val)
            m_cas = re.match(r"^var\s+([A-Za-z0-9_]+)\s*=\s*cas\(base=([A-Za-z0-9_]+),\s*offset=(\d+),\s*expect=([A-Za-z0-9_]+),\s*new=([A-Za-z0-9_]+)\)$", line)
            if m_cas:
                ret, base, off, exp_val, new_val = m_cas.groups()
                r_ret = self.get_reg(ret)
                r_base = self.get_reg(base)
                r_exp = self.get_reg(exp_val)
                r_new = self.get_reg(new_val)
                self.push_slot(f"@C!{r_new}{r_base}+{int(off):03d}!>")
                continue

            if "$0xDEAD" in line:
                self.push_slot("_HLT____!>")

        if self.current_lanes:
            self._flush()
        return "\n".join(self.bundles)

### 4. Шинэ Боломжуудыг Турших .cr v16.0 Эх Код

.MODULE SystolicWaveKernel_V16

.ENTRY _main

_main:
    ; 1. Зүүн талын хөрш цөмөөс ямар ч NoC сааталгүй өгөгдлийг 1 тактанд сорох
    var neighbor_stream = systolic_in(EAST)

    ; 2. Байт векторуудын байршлыг [0,1,2,3] -> [3,2,1,0] болгон урвуулах
    var reversed_bytes = shuffle(neighbor_stream, mask=27)

    ; 3. Түгжээгүй хандалт: Дундын санах ойн өгөгдөл хуучин хэвээр бол шинэчлэх
    var old_val = cas(base=RF, offset=4, expect=expected_val, new=reversed_bytes)

    $0xDEAD_0000
.END

Хөрвүүлэгдсэн машин код (.cl v16.0):

B0001: _SY00#000.> _SH010#027.> @C!1F+004!> '.........>
B0002: _HLT____!> '.........> '.........> '.........>

### Архитектурын Шинэ Хүчин Чадал

- Чиглүүлэгчгүй (Routerless) Тэг Саатал: Хөрш цөмүүд хоорондоо 4 \times 4 матриц солилцоход NoC-ийн FIFO, DOR алгоритм ашиглалгүй шууд утаснаас 1 тактанд өгөгдлөө авдаг жинхэнэ систолик массивын (Systolic Array) хурд хангагдлаа.

- 1-Тактын Байт Сэлгэлт: Төгсгөл солих (Endian swap), өгөгдлийг матриц бүтцэд тааруулах үйлдлийг регистр задлахгүйгээр шийдэв.

- Lock-free Multi-threading: cas() тушаал нэмэгдсэнээр 256 цөм түгжрэл үүсгэлгүйгээр суперкомпьютерийн хэмжээний зэрэгцээ даалгавруудыг санах ойд зэрэг гүйцэтгэнэ.