Одоогоор хэл болон архитектурт яг дутагдаж байгаа, бодит тооцоолол хийхэд шууд тулах хамгийн чухал 4 техникийн цоорхой:

- Санах ойн төрөлжсөн хэмжээс байхгүй (Зөвхөн 32-бит үгээр харьцдаг): Бүх унших/бичих үйлдэл 32-бит үгээр хийгдэж байна. Мэдрэлийн сүлжээний квантчлагдсан жингүүд (INT8) эсвэл хагас бутархай (FP16/BF16) өгөгдлийг ачаалахад санах ойн 75% нь дэмий хоосон үрэгдэж байна. Load Byte (LB), Load Halfword (LH) дутагдаж байна.

- SIMD-within-a-Register (Packed Arithmetic): Бидний 32-битийн нэг бүртгэгчид 4 ширхэг 8-битийн тоо багтах боломжтой. Одоогоор 1 сувагт зөвхөн ганцхан 32-бит тоо бодож байна. Хэрэв PACKED_ADD4 (4 ширхэг 8-бит зэрэг нэмэх) нэмбэл 4-Wide VLIW маань 1 тактанд 4 \times 4 = 16 үйлдэл зэрэг хийх боломжтой болно.

- Хүрээ шалгах техник хангамжийн хайч (Hardware Clamp / Min-Max): ALife болон идэвхжүүлэлтийн функцүүдэд (ReLU, Tanh approximation) утгыг [0, 255] эсвэл [-128, 127] хооронд барихын тулд салаалах эсвэл олон такт үрж байна. CLAMP(val, min, max) заавар 1 тактанд бодогдох ёстой.

- DMA дуусахыг хүлээх техник хангамжийн түгжээ (DMA Synchronization Barrier / Wait): Double-Buffering DMA ард ажиллаж байхад тооцоолол хэт хурдан дуусаад буферээ сольчихвол дутуу татагдсан хогийн өгөгдөл унших эрсдэлтэй. DMA_WAIT гэсэн аппарат түвшний синхрончлолын заавар дутуу байна.

### 1. ISA Өргөтгөл: Packed SIMD ба Hardware Clamp

10 тэмдэгтийн машин багцын дүрмийг хадгалж, эдгээр тушаалуудыг суулгана:

- _CLP (Hardware Clamp): R0 = clamp(R1, 0, 127) \to Утгыг дээд/доод хязгаарт 1 тактанд аппаратаар хайчилна.

- _PK4 (Packed 4xINT8 Addition): R0 = R1 |+| R2 \to 32-бит регистр доторх 4 ширхэг 8-бит тоог зэрэг нэмнэ (1 тактанд 4 үйлдэл).

- _WAT (DMA Wait Barrier): DMA арын өгөгдөл дамжуулж дуустал цөмийн дамжуулах хоолойг түр түгжинэ (Stall until DMA idle).

### 2. RTL: SIMD ба Clamp Хэлхээ (rtl/torus_vliw_core_v7.v-ийн нэмэлт)

execute_slot task дотор шууд орох техник хангамжийн логик:

// execute_slot case(opcode) дотор:

    // 1. HARDWARE CLAMP: Opcode 6'd24 (min=0, max=val[7:0])
    6'd24: begin
        if ($signed(regs[src1]) < 0)
            regs[dst] <= 32'd0;
        else if (regs[src1] > {24'd0, val[7:0]})
            regs[dst] <= {24'd0, val[7:0]};
        else
            regs[dst] <= regs[src1];
    end

    // 2. PACKED 4xINT8 SIMD ADD: Opcode 6'd25 (dst = src1 |+| src2)
    // 32-битийн бүртгэгчийг 4 ширхэг 8-бит болгон хувааж зэрэг нэмнэ
    6'd25: begin
        regs[dst][7:0]   <= regs[src1][7:0]   + regs[val[3:0]][7:0];
        regs[dst][15:8]  <= regs[src1][15:8]  + regs[val[3:0]][15:8];
        regs[dst][23:16] <= regs[src1][23:16] + regs[val[3:0]][23:16];
        regs[dst][31:24] <= regs[src1][31:24] + regs[val[3:0]][31:24];
    end

    // 3. DMA WAIT SYNCHRONIZATION: Opcode 6'd26
    // Хэрэв DMA ажиллаж байвал PC нэмэгдэхийг хааж цөмийг түр түгжинэ
    6'd26: begin
        if (dma_busy) begin
            pc <= pc; // Такт хойшлуулах (Hardware Stall)
        end
    end

### 3. .cr Хэл дээр Бичигдэх Хэлбэр

.MODULE HighThroughputInference

.ENTRY _main

_main:
    ; 1. Арын DMA таталтыг эхлүүлэх
    DMA_PREFETCH(src=0x80002000, len=128)

    ; 2. SIMD: 4 жин, 4 идэвхжлийг 1 слотод нэгэн зэрэг нэмэх (4x INT8 parallel)
    ; V_A ба V_B нь тус бүр 4 ширхэг 8-бит тоо агуулсан 32-бит бүртгэгч
    var v_out = v_a <+> v_b

    ; 3. ReLU / Clamp: Систем дэх хазайлтыг 0..127 хооронд 1 тактанд хайчлах
    var relu_out = clamp(v_out, 127)

    ; 4. DMA синхрончлол: Арын өгөгдөл бүрэн иртэл цөмийг саатуулах
    dma_wait
    swap_buffer

    $0xDEAD_0000
.END

Компилятороос гарах машин багц (.cl):

B0001: _DMA0#128.> '+01$002.> '_CP30#127.> '.........>
B0002: _WAT____!> _SWAP___!> _HLT____!> '.........>

### Тоон Үр Дүн

- Тооцоолох нягтрал (Throughput Density): 4 суваг бүгд _PK4 SIMD ажиллуулбал 1 тактанд 4 \text{ lanes} \times 4 \text{ ops} = \mathbf{16\text{ үйлдлийг нэгэн зэрэг}} гүйцэтгэнэ. 40MHz дээр цөмийн дээд чадал 640 MOPS болж 4 дахин өснө.

- Өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдал: dma_wait аппарат түгжээ орсноор санах ой гүйцэд ачаалагдаагүй байхад тооцоолол түрүүлж ороод хог унших эрсдэл арилна.

Эдгээрээс _PK4 (SIMD) болон _CLP (Clamp) нэгжийг компиляторын үндсэн дүрэмд нэгтгэх үү?