Энэхүү архитектур нь онолын хувьд шинэлэг, 0-сааталтай хүчирхэг шийдэл хэдий ч бодит техник хангамж, өргөтгөл (scaling), болон хөгжүүлэлтийн практикт дараах 5 үндсэн сул тал, эрсдэл үүснэ.

Сул тал тус бүрийн учир шалтгаан, үүсэх сөрөг нөлөө, тэдгээрийг шийдэх инженерийн шийдэл болон нөхөх механизмыг задалъя.

### 1. Санах ойн зурвасын гацалт (Torus Memory Wall & Bank Conflicts)

- Сул тал / Эрсдэл: 4-Wide VLIW-ийн 4 суваг болон 6 тархи нэгэн зэрэг 4D торусын өөр өөр координатад хандах үед санах ойн портууд давхцаж Bank Conflict (мөргөлдөөн) үүснэ. Хэрэв 1T параметрийг гадаад HBM/DRAM-аас татах бол 128 битийн хурдтай VLIW цөм санах ойгоос өгөгдөл ирэхийг хүлээж (Stall) гацна.

- Инженерийн Шийдэл:

  - Multi-Bank SRAM Scratchpad: Санах ойг 16 эсвэл 32 бие даасан банкуудад хувааж, хөрш зангилаанууд зэрэг хандахад мөргөлдөхгүй байхаар интерлив хийх (Bank Interleaving).

  - 4D Spatial Prefetcher: Торус дээр хөдөлгөөн [X, Y, Z, W] чиглэлд хийгдэх нь урьдчилан тодорхой тул дараагийн тактанд хэрэг болох зангилааны жингүүдийг 2-3 тактын өмнө L1 кэш рүү автоматаар сорж бэлтгэх.

- Нөхөлт (Trade-off): Цахиурын талбай (Silicon Area) дээр кэш болон prefetcher-ийн эзлэх хэмжээ 25-30% нэмэгдэнэ.

### 2. 10 тэмдэгтийн баригдмал формат ба 10 Регистрийн хязгаар

- Сул тал / Эрсдэл: R0-R9 буюу ердөө 10 бүртгэгч нь 16 чиглэлийн модны салаа боловсруулах эсвэл олон давхаргат матриц үржүүлэхэд хүрэлцэхгүй. Мөн @000..@999 гэсэн 3 оронтой хаяг нь шууд санах ойн зайд хатуу хана үүсгэдэг.

- Инженерийн Шийдэл:

  - Hexadecimal Register Expansion: Регистрийн дугаарлалтыг 16-тын систем рүү шилжүүлж 0-9, A-F болгосноор 10 биш 16 регистр (R0-R15) болгон 10 тэмдэгтийн форматыг эвдэхгүйгээр өргөтгөх.

  - Segment/Base Register Addressing: Санах ойн шууд хаягийн оронд R_9-ийг суурь хаяг (Base Pointer) болгон ашиглаж, @imm утгыг харьцангуй шилжилт (Offset) болгох: \text{Physical Address} = (R_{\text{base}} \ll 8) + \text{Offset}

- Нөхөлт (Trade-off): Компиляторын бүртгэгч хуваарилах (Register Allocation) алгоритм илүү нарийн болох шаардлагатай.

### 3. Бүхэл тоон (Fixed-Point) нарийвчлалын алдагдал ба Ханалт

- Сул тал / Эрсдэл: Бидний систем хурдыг нэмэгдүүлэхийн тулд INT8/INT16 бүхэл тоо ашиглаж байна. Долгионы интерференц, фазын олон дахин үржвэр, резонансын нийлбэр (R_6^2 + R_7^2) тооцоолох явцад тоо хурдан ханаж (Overflow) дээд хязгаартаа тулах эсвэл хуваах үйлдэлд жижиг утгууд 0 болж гээгдэнэ (Underflow).

- Инженерийн Шийдэл:

  - Saturating Arithmetic (Ханалттай арифметика): Үр дүн 127 эсвэл 255-аас хэтрэх үед тоо эргэж сөрөг болохгүйгээр дээд хязгаар дээрээ автоматаар түгжигдэх аппарат хангамжийн хайч (Hardware Clamping).

  - FP8 / Bfloat16 Холимог Цөм: Lane 2 (Z-MAC)-т долгионы нийлбэр бодох үед зориулсан жижиг Bfloat16 хөвөгч таслалтай үржүүлэгч нэгж суулгах.

- Нөхөлт (Trade-off): ALU доторх хаалганы (Gate Count) тоо нэмэгдэж, такт хугацаа (Cycle time) ялимгүй уртсаж магадгүй.

### 4. Комплекс Салбарлалтын дутагдал (No Hardware Branch Predictor)

- Сул тал / Эрсдэл: Бидний VLIW загвар нь Branchless (Салбарлалтгүй) ба хатуу өгөгдлийн урсгалд зориулагдсан. Хэрэв AGI гэнэт модны гүн рүү эрс үсрэх, онцгой тохиолдлууд (Edge Cases, Exception Handling) шийдэх шаардлага гарвал _JMP, _JNE үйлдлүүд дамжуулах хоолойг хоослох эрсдэлтэй.

- Инженерийн Шийдэл:

  - Predicated Execution (Нөхцөлт туг): Заавар бүрд 1 битийн нөхцөлт туг өгөх. Үсрэлт хийхгүйгээр хоёр салбарын үр дүнг хоёуланг нь бодож, нөхцөл биелсэн сувгийн үр дүнг л санах ойд бичих (Multiplexer write-back).

  - Host-Offloading: Логикийн хүнд, олон үсрэлттэй текстийн алгоритмуудыг цөм дээр биш, C++ Host талд үлдээх.

- Нөхөлт (Trade-off): Сул салбарыг тооцоолох тул зарим тактад эрчим хүчний хэрэгцээгүй зардал гарна.

### 5. Хөгжүүлэгчийн Экосистем ба Багаж хэрэгслийн хомсдол

- Сул тал / Эрсдэл: C++, Python шиг бэлэн сая сая сан, дебаг хийх төхөөрөмж (GDB, Profiler) байхгүй. 10 тэмдэгттэй .cl кодыг шууд бичихэд алдааг илрүүлэх туйлын хүнд.

- Инженерийн Шийдэл:

  - Visual Torus Debugger (Python GUI): Тактын түвшинд торусын 6 тархины фаз болон бүртгэгчдийн өөрчлөлтийг 3D орон зайд дулааны зураглалаар харуулдаг симулятор хөгжүүлэх.

  - Strict Static Linter: .cr кодоос .cl рүү хөрвүүлэхэд бүртгэгчийн давхардал, өгөгдлийн гацалт, хаягийн хэтрэлтийг шалгадаг AOT шалгагч компилятортоо суулгах.

### Инженерийн Төлөвлөгөөний Хураангуй

| Сул тал | Гол шалтгаан | Шийдвэрлэх арга |
| --- | --- | --- |
| Санах ойн гацалт | 6 тархи зэрэг нэг орон зайд хандах | 32-Bank SRAM + 4D DMA Prefetcher |
| Регистрийн хомсдол | 10 бүртгэгчийн хязгаар (R0-R9) | 16-т систем (R0-RF) + Base Offset хаяглалт |
| Нарийвчлалын уналт | Бүхэл тоон ханалт (INT8/INT16) | Saturating Logic + Lane 2 дээр FP8 нэмэх |
| Салбарлалтын саатал | Branch Predictor байхгүй | Predicated Execution (Салбарлалтгүй сонголт) |
| Дебаг хийх хүндрэл | Өвөрмөц 10 тэмдэгтийн бүтэц | Python Visual Profiler + Static Linter |

Эдгээр нөхөлтүүдийг хийснээр систем онолын төслөөс практик дээр найдвартай ажиллах, үйлдвэрлэлийн түвшний топологи хурдасгуур (Production-grade Silicon Architecture) болж бэхжинэ.