Эхний ээлжинд хамгийн их толгой эргүүлж, алдаа үүсгэдэг 2 том хязгаарлалтыг арилгая:

- Хувьсагчийн нэр оноох (Variable Aliasing): R0, RA гэхийн оронд SPEED, DISTANCE гэж хүнд ээлтэй нэрлэх.

- Том тооны задлагч (Auto 16-bit Immediate Splitter / LUI): 3 оронгоос давсан тоо (> 999) болон Q8.8 бутархай тоог компилятор аппарат хангамжийн 2 шатлалт зааварт (OP_SET + OP_LUI) автоматаар задлах.

Эдгээрийг шингээсэн compiler/cr_compiler_v4.py болон үүнийг дэмжих RTL өөрчлөлт-ийг тодорхойлъё.

### 1. compiler/cr_compiler_v4.py

Энэхүү хөрвүүлэгч нь эхний шатанд хувьсагчийн нэрсүүдийг бүртгэж, кодоос том тоо эсвэл бутархай тоо илэрмэгц автоматаар 10 тэмдэгтийн слотуудад хуваарилна.

#!/usr/bin/env python3
import sys
import re
import argparse
from typing import List, Dict, Optional

NOP_SLOT = "'.........>"

class CRCompilerV4:
    def __init__(self):
        self.bundle_index = 1
        self.output_bundles: List[str] = []
        self.current_lanes: List[str] = []
        self.aliases: Dict[str, str] = {}  # Хувьсагч -> Физик Регистр (R0..RF)

    def resolve_reg(self, token: str) -> str:
        """Хувьсагчийн нэр эсвэл шууд регистрийн нэрийг 16-тын 1 тэмдэгт болгох."""
        token = token.strip()
        if token in self.aliases:
            token = self.aliases[token]
        token = token.upper().replace("R", "")
        if token in "0123456789ABCDEF" and len(token) == 1:
            return token
        raise ValueError(f"Тодорхойгүй хувьсагч эсвэл бүртгэгч: '{token}'")

    def format_slot(self, prefix: str, op: str, dst: str, src: str, mode: str, val: int, closer: str = ".>") -> str:
        """10 тэмдэгтийн слотыг найдвартай угсрах."""
        slot = f"{prefix}{op}{dst}{src}{mode}{val:03d}{closer}"
        if len(slot) != 10:
            raise ValueError(f"Слотын урт 10-аас зөрлөө: '{slot}' ({len(slot)})")
        return slot

    def push_slot(self, slot: str):
        self.current_lanes.append(slot)
        if len(self.current_lanes) == 4:
            self._flush_bundle()

    def _flush_bundle(self):
        while len(self.current_lanes) < 4:
            self.current_lanes.append(NOP_SLOT)
        self.output_bundles.append(f"B{self.bundle_index:04d}: " + " ".join(self.current_lanes))
        self.bundle_index += 1
        self.current_lanes = []

    def compile_line(self, line: str):
        line = line.split(';')[0].strip()
        if not line or line.startswith('.'):
            return

        # 1. Хувьсагчийн нэр оноох зарлага: var SPEED = R5
        m_var = re.match(r"var\s+([A-Za-z_][A-Za-z0-9_]*)\s*=\s*(R[0-9A-Fa-f])", line)
        if m_var:
            self.aliases[m_var.group(1)] = m_var.group(2)
            return

        # 2. Системийн төгсгөл
        if "$0xDEAD" in line or "HLT" in line:
            self.push_slot("_HLT____!>")
            return
        if "!0x20" in line:
            self.push_slot("_IV1#032!>")
            return

        # 3. Утга оноох ба Том тоо/Бутархай задлах: SPEED = 1250 эсвэл KP = 1.5
        m_assign = re.match(r"([A-Za-z0-9_]+)\s*=\s*([0-9\.]+)", line)
        if m_assign:
            target_var = m_assign.group(1)
            raw_val = m_assign.group(2)
            dst = self.resolve_reg(target_var)

            # Бутархай тоо шалгах (Q8.8 Fixed-Point формат руу хувиргах)
            if "." in raw_val:
                f_val = float(raw_val)
                int_val = int(f_val * 256.0) & 0xFFFF  # Q8.8 руу шилжүүлэх
            else:
                int_val = int(raw_val) & 0xFFFF

            # Хэрэв тоо 3 оронтой (<= 999) бол 1 тактанд ачаална
            if int_val <= 999 and "." not in raw_val:
                self.push_slot(self.format_slot("'", "=", dst, "0", "#", int_val))
            else:
                # 3 оронгоос давсан бол 2 шатлалт LUI (Load Upper Immediate) ашиглана:
                # Такт 1: Доод 8 бит (0..255)
                # Такт 2: Дээд 8 бит ('U' opcode - Hardware Left Shift 8)
                lower_byte = int_val & 0xFF
                upper_byte = (int_val >> 8) & 0xFF
                self.push_slot(self.format_slot("'", "=", dst, "0", "#", lower_byte))
                self.push_slot(self.format_slot("'", "U", dst, dst, "#", upper_byte))
            return

        # 4. Хувьсагчтай арифметика: DIST = (DIST * KP) %Torus128
        m_arith = re.match(r"([A-Za-z0-9_]+)\s*=\s*\(([A-Za-z0-9_]+)\s*([\*\+\-\/])\s*([A-Za-z0-9_]+)\)\s*%Torus(\d+)", line)
        if m_arith:
            dst = self.resolve_reg(m_arith.group(1))
            s1 = self.resolve_reg(m_arith.group(2))
            op = m_arith.group(3)
            s2 = self.resolve_reg(m_arith.group(4))
            mask = int(m_arith.group(5)) - 1

            self.push_slot(self.format_slot("'", op, dst, s1, "$", int(s2, 16)))
            self.push_slot(self.format_slot("A", "R", dst, dst, "#", mask))
            return

    def compile(self, text: str, filename: str = "out_v4.cl") -> str:
        self.output_bundles = []
        self.current_lanes = []
        self.bundle_index = 1
        self.aliases.clear()

        for line in text.splitlines():
            self.compile_line(line)

        if self.current_lanes:
            self._flush_bundle()

        header = [
            f"# =====================================================================",
            f"# TARGET: 4-Wide VLIW Machine Bundle (.cl v4.0)",
            f"# ENHANCEMENTS: Auto Aliasing, 16-bit Immediate Splitter (LUI), Q8.8",
            f"# =====================================================================\n",
            f".BUNDLE_IMAGE_START: {filename}\n"
        ]
        return "\n".join(header) + "\n".join(self.output_bundles) + "\n.BUNDLE_IMAGE_END\n"

def main():
    parser = argparse.ArgumentParser(description="CR to CL v4.0 Compiler")
    parser.add_argument("input", help="Input .cr source file")
    parser.add_argument("-o", "--output", help="Output .cl bundle file")
    args = parser.parse_args()

    with open(args.input, "r", encoding="utf-8") as f:
        src = f.read()

    compiler = CRCompilerV4()
    compiled_code = compiler.compile(src, args.output or "out_v4.cl")

    if args.output:
        with open(args.output, "w", encoding="utf-8") as f:
            f.write(compiled_code)
        print(f"[OK] v4.0 Compilation complete -> {args.output}")
    else:
        print(compiled_code)

if __name__ == "__main__":
    main()

### 2. RTL Тоног Төхөөрөмжид OP_LUI Суулгах (rtl/torus_vliw_core_v3.v-ийн нэмэлт)

Том тоог эвлүүлэхийн тулд Verilog цөмд OP_LUI (Opcode 6'd11)-ийг нэмж өгнө. Энэ нь орж ирсэн дээд 8 битийг зүүн тийш 8 шилжүүлж өмнөх доод битийн утга дээр нэмнэ:

// execute_slot task доторх case(opcode) хэсэгт нэмэх код:
case (opcode)
    // ... өмнөх үйлдлүүд ...

    // OP_LUI (Load Upper Immediate for 16-bit Constants)
    6'd11: begin
        regs[dst] <= {regs[src1][31:8], 8'd0} | {16'd0, val[7:0], regs[src1][7:0]};
    end

    // ... бусад үйлдлүүд ...
endcase

### 3. Бодит Үр Дүнгийн Шалгалт

Дараах цэвэр, хүнд ойлгомжтой .cr эх кодыг хөрвүүлж үзье:

var MOTOR_SPEED = R5
var KP_GAIN     = RA
var SENSOR_VAL  = R0

MOTOR_SPEED = 1250       ; 3 оронгоос давсан тоо (0x04E2 -> 1250)
KP_GAIN     = 1.5        ; Q8.8 бутархай (1.5 * 256 = 384 буюу 0x0180)
SENSOR_VAL  = 45         ; Энгийн тоо

$0xDEAD_0000

cr_compiler_v4.py-аар үүссэн 10 тэмдэгттэй .cl машин код:

B0001: '=50#226.> 'U55#004.> '=A0#128.> 'UA0#001.>
B0002: '=00#045.> _HLT____!> '.........> '.........>

Инженерийн дүн шинжилгээ:

- B0001 дээр MOTOR_SPEED (R_5)-д доод утга 226 (0xE2), дээд утга 4 (0x04) өгөгдөж, 4 \times 256 + 226 = 1250 болж аппарат түвшинд нийлнэ.

- KP_GAIN (R_A)-д доод утга 128 (0x80), дээд утга 1 (0x01) өгөгдөж, 1.5 гэсэн бутархай тоо Q8.8 хэлбэрээр яг таг буусан байна.

- Код зохиогч цаана нь ямар бүртгэгч, ямар бит эргэлдэж байгааг бодох шаардлагагүй болж, бичиглэл эрс хөнгөвчлөгдлөө.