cr_compiler.py-ийн дүрэм болон Verilog RTL цөмийг v2.0 түвшинд нэгэн зэрэг шинэчилье.

Шинэчлэлтээр:

- 16 Бүртгэгч (R0–RF): 4 битийн хаяглалттай (4'h0–4'hF) 16 ширхэг 32-битийн физик регистр.

- Хаягийн шинэчлэлт (%Reg): Суурь бүртгэгч + 3 оронтой шилжилт (Base-Relative).

- Сандбокс Хамгаалалт (~> туг): Чип түвшинд бодит санах ойд бичихийг хориглож, зөвхөн виртуал кэш рүү чиглүүлнэ.

### 1. compiler/cr_compiler.py v2.0

#!/usr/bin/env python3
import sys
import re
import argparse
from typing import List, Optional, Tuple

NOP_SLOT = "'.........>"

class CRCompilerV2:
    def __init__(self):
        self.bundle_index = 1
        self.current_lanes: List[str] = []
        self.output_bundles: List[str] = []
        self.in_sandbox = False

    def hex_reg(self, reg_str: str) -> str:
        """Регистрийн нэрийг 1 оронтой 16-т тэмдэгт болгох (R0..RF -> 0..F)."""
        r = reg_str.upper().replace("R", "")
        if r in "0123456789ABCDEF" and len(r) == 1:
            return r
        raise ValueError(f"Хүчингүй регистр: {reg_str} (Зөвхөн R0..RF зөвшөөрөгдөнө)")

    def format_slot(self, prefix: str, op: str, dst: str, src: str, mode: str, val: int, closer: str) -> str:
        """Яг 10 тэмдэгтийн урттай слотыг v2.0 форматаар үйлдвэрлэнэ."""
        slot = f"{prefix}{op}{dst}{src}{mode}{val:03d}{closer}"
        if len(slot) != 10:
            raise ValueError(f"Слотын хэмжээ алдагдлаа: '{slot}' ({len(slot)} chars)")
        return slot

    def translate_line(self, line: str) -> Optional[str]:
        line = line.split(';')[0].strip()
        if not line or line.startswith('.'):
            return None

        # Сандбокс блокийн удирдлага
        if line.startswith("sandbox {"):
            self.in_sandbox = True
            return None
        if line == "}":
            self.in_sandbox = False
            return None

        closer = "~>" if self.in_sandbox else ".>"

        # Системийн тушаалууд
        if line.startswith('$0xDEAD') or 'HLT' in line:
            return "_HLT____!>"
        if line.startswith('!0x20'):
            return "_IV1#032!>"

        # 1. Суурь регистрээр санах ойд бичих: @[RF + 0x40] = RC
        m = re.match(r"@\[R([0-9A-Fa-f])\s*\+\s*0x([0-9A-Fa-f]+)\]\s*=\s*R([0-9A-Fa-f])", line)
        if m:
            base, offset, src = self.hex_reg(m.group(1)), int(m.group(2), 16), self.hex_reg(m.group(3))
            return self.format_slot("@", "!", src, base, "%", offset, closer)

        # 2. Шууд хаягаар санах ойд бичих: @0x0810 = RA
        m = re.match(r"@0x([0-9A-Fa-f]+)\s*=\s*R([0-9A-Fa-f])", line)
        if m:
            addr, src = int(m.group(1), 16), self.hex_reg(m.group(2))
            return self.format_slot("@", "!", src, "0", "#", addr, "!>" if not self.in_sandbox else closer)

        # 3. Суурь регистрээс ачаалах: RA = @[RF + 0x10]
        m = re.match(r"R([0-9A-Fa-f])\s*=\s*@\[R([0-9A-Fa-f])\s*\+\s*0x([0-9A-Fa-f]+)\]", line)
        if m:
            dst, base, offset = self.hex_reg(m.group(1)), self.hex_reg(m.group(2)), int(m.group(3), 16)
            return self.format_slot("'", "=", dst, base, "%", offset, closer)

        # 4. Шууд хаягаас ачаалах: RF = @0x0800
        m = re.match(r"R([0-9A-Fa-f])\s*=\s*@0x([0-9A-Fa-f]+)", line)
        if m:
            dst, addr = self.hex_reg(m.group(1)), int(m.group(2), 16)
            return self.format_slot("'", "=", dst, "0", "@", addr, closer)

        # 5. Шууд тоон утга оноох: RA = 100
        m = re.match(r"R([0-9A-Fa-f])\s*=\s*(\d+)", line)
        if m:
            dst, val = self.hex_reg(m.group(1)), int(m.group(2))
            return self.format_slot("'", "=", dst, "0", "#", val, closer)

        # 6. %Torus шууд нугалалт: RA = (RA * 2) %Torus128
        m = re.match(r"R([0-9A-Fa-f])\s*=\s*\(?R\1\s*\*\s*(\d+)\)?\s*%Torus(\d+)", line)
        if m:
            dst, mul, torus_dim = self.hex_reg(m.group(1)), int(m.group(2)), int(m.group(3))
            # Эхлээд үржүүлнэ, дараагийн тактад нугална (Scheduler автоматаар багцална)
            self.push_slot(self.format_slot("'", "*", dst, dst, "#", mul, closer))
            return self.format_slot("A", "R", dst, dst, "#", torus_dim - 1, closer)

        # 7. Регистр хоорондын арифметика: RC = (RA * RB) / 32
        m = re.match(r"R([0-9A-Fa-f])\s*=\s*\(R([0-9A-Fa-f])\s*\*\s*R([0-9A-Fa-f])\)\s*/\s*(\d+)", line)
        if m:
            dst, s1, s2, div = self.hex_reg(m.group(1)), self.hex_reg(m.group(2)), self.hex_reg(m.group(3)), int(m.group(4))
            self.push_slot(self.format_slot("'", "*", dst, s1, "$", int(s2, 16), closer))
            return self.format_slot("'", "/", dst, dst, "#", div, closer)

        # 8. Бит XOR (Мутаци): RF = (R3 ^ R4)
        m = re.match(r"R([0-9A-Fa-f])\s*=\s*\(R([0-9A-Fa-f])\s*\^\s*R([0-9A-Fa-f])\)", line)
        if m:
            dst, s1, s2 = self.hex_reg(m.group(1)), self.hex_reg(m.group(2)), self.hex_reg(m.group(3))
            return self.format_slot("_", "^", dst, s1, "$", int(s2, 16), closer)

        return None

    def push_slot(self, slot: str):
        self.current_lanes.append(slot)
        if len(self.current_lanes) == 4:
            self._flush_bundle()

    def _flush_bundle(self):
        while len(self.current_lanes) < 4:
            self.current_lanes.append(NOP_SLOT)
        bundle_str = f"B{self.bundle_index:04d}: " + " ".join(self.current_lanes)
        self.output_bundles.append(bundle_str)
        self.bundle_index += 1
        self.current_lanes = []

    def compile(self, source_code: str, filename: str = "out.cl") -> str:
        self.output_bundles = []
        self.current_lanes = []
        self.bundle_index = 1
        self.in_sandbox = False

        for line in source_code.splitlines():
            slot = self.translate_line(line)
            if slot:
                self.push_slot(slot)

        if self.current_lanes:
            self._flush_bundle()

        header = [
            f"# =====================================================================",
            f"# TARGET: 4-Wide VLIW Machine Bundle (.cl v2.0)",
            f"# FEATURES: 16-Regs (R0..RF), Base-Relative Ptrs, Sandbox Protection",
            f"# =====================================================================\n",
            f".BUNDLE_IMAGE_START: {filename}\n"
        ]
        return "\n".join(header) + "\n".join(self.output_bundles) + "\n.BUNDLE_IMAGE_END\n"

def main():
    parser = argparse.ArgumentParser(description="CR to CL v2.0 Compiler")
    parser.add_argument("input", help="Input .cr file")
    parser.add_argument("-o", "--output", help="Output .cl file")
    args = parser.parse_args()

    with open(args.input, "r", encoding="utf-8") as f:
        src = f.read()

    compiler = CRCompilerV2()
    out_name = args.output if args.output else "out.cl"
    res = compiler.compile(src, out_name)

    if args.output:
        with open(args.output, "w", encoding="utf-8") as f:
            f.write(res)
        print(f"[OK] v2.0 Compilation succeeded -> {args.output}")
    else:
        print(res)

if __name__ == "__main__":
    main()

### 2. rtl/torus_vliw_core.v v2.0 (Verilog RTL)

16 бүртгэгч, харьцангуй хаяглалт болон сандбокс блокийн санах ой хамгаалагчийг суулгасан шинэчлэгдсэн техник хангамжийн цөм:

`timescale 1ns / 1ps

module torus_vliw_core (
    input  wire        clk,
    input  wire        rst_n,
    input  wire [127:0] vliw_bundle,   // 4 x 32-bit Slots
    output reg  [9:0]   pc,
    output reg         halt
);

    // =========================================================================
    // 1. ШИНЭЧЛЭГДСЭН РЕГИСТР ФАЙЛ: 16 Рег x 32-бит (R0..RF)
    // =========================================================================
    reg [31:0] regs [0:15];

    // =========================================================================
    // 2. САНДБОКС САХИГЧ (HARDWARE MEMORY GUARD)
    // =========================================================================
    // Хэрэв slot[0] (Closer flag) == 1'b1 буюу '~' байвал Sandbox Mode идэвхжинэ.
    // Бодит санах ой руу бичихийг хааж, виртуал сандбокс буфер руу бичнэ.
    reg [31:0] main_ram     [0:1023];
    reg [31:0] sandbox_ram  [0:255];

    // Сувгуудын задаргаа
    wire [31:0] slots [0:3];
    assign slots[0] = vliw_bundle[31:0];
    assign slots[1] = vliw_bundle[63:32];
    assign slots[2] = vliw_bundle[95:64];
    assign slots[3] = vliw_bundle[127:96];

    integer i;

    // Гүйцэтгэх үндсэн цикл (1 такт = 4 параллель үйлдэл)
    always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
        if (!rst_n) begin
            pc   <= 10'd0;
            halt <= 1'b0;
            for (i = 0; i < 16; i = i + 1) regs[i] <= 32'd0;
        end else if (!halt) begin
            // 4 Сувгийг зэрэг боловсруулах
            for (i = 0; i < 4; i = i + 1) begin
                execute_slot(slots[i]);
            end
            pc <= pc + 10'd1;
        end
    end

    // Нэг слотыг боловсруулах микро-логик
    task execute_slot(input [31:0] slot);
        reg [5:0]  opcode;
        reg [3:0]  dst;
        reg [3:0]  src1;
        reg [1:0]  mode;       // 0: Imm, 1: Addr, 2: Reg, 3: Base-Relative (%)
        reg [13:0] val;
        reg        is_sandbox; // '~' туг (Protection)
        reg [31:0] effective_addr;

        begin
            opcode     = slot[31:26];
            dst        = slot[25:22]; // 0..15 (R0..RF)
            src1       = slot[21:18]; // 0..15 (R0..RF)
            mode       = slot[17:16];
            val        = slot[15:2];
            is_sandbox = slot[0];

            case (opcode)
                6'd1: begin // OP_SET (Load / Assign)
                    if (mode == 2'd3) begin // Base-Relative (%Reg + Offset)
                        effective_addr = regs[src1] + val;
                        regs[dst] <= is_sandbox ? sandbox_ram[effective_addr[7:0]] : main_ram[effective_addr[9:0]];
                    end else if (mode == 2'd1) begin // Шууд хаяг
                        regs[dst] <= is_sandbox ? sandbox_ram[val[7:0]] : main_ram[val[9:0]];
                    end else begin // Шууд тоо
                        regs[dst] <= {18'd0, val};
                    end
                end

                6'd2: regs[dst] <= regs[dst] + (mode == 2'd2 ? regs[val[3:0]] : val); // OP_ADD
                6'd3: regs[dst] <= regs[dst] - (mode == 2'd2 ? regs[val[3:0]] : val); // OP_SUB
                6'd4: regs[dst] <= regs[src1] * (mode == 2'd2 ? regs[val[3:0]] : val); // OP_MUL
                6'd5: regs[dst] <= regs[src1] / (val == 0 ? 1 : val);                 // OP_DIV
                6'd6: regs[dst] <= regs[src1] & {18'd0, val};                         // OP_TORUS_MASK

                6'd7: regs[dst] <= regs[src1] ^ regs[val[3:0]];                        // OP_XOR (Mutation)

                6'd8: begin // OP_STORE
                    if (mode == 2'd3) effective_addr = regs[src1] + val;
                    else              effective_addr = {18'd0, val};

                    if (is_sandbox) begin
                        // САНДБОКС ТҮГЖЭЭ: Бодит RAM-д хүрч чадахгүй!
                        sandbox_ram[effective_addr[7:0]] <= regs[dst];
                    end else begin
                        main_ram[effective_addr[9:0]]    <= regs[dst];
                    end
                end

                6'd63: halt <= 1'b1; // OP_HALT
                default: ;
            endcase
        end
    endtask

endmodule

### v2.0 Дүгнэлт ба Үр Дүн

- 16 Регистрийн зай: Одоо R0–RF бүртгэгчтэй болсноор 4D Торусын X, Y, Z, W координатууд болон 6 тархины жингүүдийг регистр хомсдох зовлонгүйгээр зэрэг хадгална.

- Аюулгүй Сандбокс: Хэрэв ALife эсвэл Imagination модуль галзуурч, санах ойг устгах команд илгээсэн ч is_sandbox бит идэвхтэй үед чип түүнийг бодит санах ой руу ойртуулахгүй, тусгаарлагдсан sandbox_ram руу хаяж сүлжээг бүрэн хамгаална.